| KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Madde/Karışım Kimliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı |  | : Kobalt Karbonat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Formülü |  | : CoCO3.XH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KKDİK ön kayıt numarası |  | : 05-0000414568-20-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratuvar kimyasalı üretim ara madde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gıda maddeleriyle temas eden ürünlerde kullanmayınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Üreticisinin Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şirket Adı |  |  |  |  |  | Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |  | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAGI, MARDIN / TÜRKİYE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Web sitesi |  |  |  |  |  | www.etibakir.com.tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |  | 90 (482) 522 11 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  | bunyamin.ak@etigubre.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Acil Durum Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil durum telefonu |  |  |  |  |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akut toksisite,Kategori 4 |  |  |  |  |  |  | H302: Yutulması halinde zararlıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunum duyarlılığı Kategori 1 |  |  |  |  |  |  | H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilt Hassaslaşması,Kategori 1 |  |  |  |  |  |  | H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eşey hücre mutanejenitesi, Kategori 1 |  |  |  |  |  |  | H341:Genetik hasara yol açma şüphesi vardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanserojenite, Kategori 1B |  |  |  |  |  |  | H350i: Solunması halinde kansere yol açabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üreme toksisitesi, Kategori 1B |  |  |  |  |  |  | H360F: Üremeye zarar verebilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kısa süreli (Akut) sucul tehlike, Kategori 1 |  |  |  |  |  |  | H400: Sucul ortamda çok toksiktir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzun süreli (kronik) su zararlılığı, Kategori 1 |  |  |  |  |  |  | H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dökülme ve yangın suları yüzey sularının kirlenmesine neden olabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Etiket Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020 - 31330) uyarınca sınıflandırma GHS08 GHS07 GHS09 Uyarı ifadesi : Tehlike Zararlılık İfadeleri : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H341: Genetik hasara yol açma şüphesi vardır. H350i: Soluması halinde kansere yol açabilir. H360F: Üremeye zarar verebilir. H400: Sucul ortamda çok toksiktir. H410: sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki Önlem İfadeleri: P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P285 Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. P391 Döküntüleri toplayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Diğer Zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen hiçbir bileşen içermez. Endokrin Bozucu Özellikler: Avrupa birliğini (AB) 2017/2100 ve (AB) 2018/605 yönetmeliğine göre tanımlanmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Madde/Karışım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı |  | : Kobalt Karbonat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Adı |  | : Kobalt (II) Karbonat Hidrat/ (CoCO3.XH2O) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS No |  | : 513-79-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EC-No |  | :208-169-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miktar |  | : 45-47% Co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıflandırma |  | : H302: Yutulması halinde zararlıdır. H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H341: Genetik hasara yol açma şüphesi vardır. H350i: Soluması halinde kansere yol açabilir.H360F: Üremeye zarar verebilir. H400: Sucul ortamda çok toksiktir. H410: sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Yüksek önem arz eden madde (SVHC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün İsmi | CAS No |  | EC No |  |  |  |  |  |  | SVHC Listesi |  |  |  | Notlar |  |  |
| Kobalt Karbonat | 513-79-1 |  | 208-169-4 |  |  |  |  |  |  | aday |  |  |  | Kanserojenite A57a Ü. Toksisitesi A57c |  |  |
| Kanserojenite A57a ve Üreme toksisitesi A57c literatür çalışmalarına bağlı olarak yüksek önem arz eden kimyasallar listesine adaydır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Diğer bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifik konsantrasyon limiti: Kanserojenite 1B; H350i: C ≥ 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. İlkyardım önlemlerinin açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel ilk yardım müdahaleleri |  | : |  |  | Tehlikeli bölgeden uzaklaşın. Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması halinde ilk yardım müdahalesi |  | : |  |  | Temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse tıbbi destek alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deri ile temas halinde ilk yardım müdahalesi |  | : |  |  | Cilde temas etmişse bol su ile yıkayın. Kıyafete temas varsa kıyafetleri çıkarın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Göz teması halinde ilk yardım müdahalesi |  | : |  |  | Kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve çıkarın. Göz kapağını tamamen açık tutarak en az 15 dakika su ile durulayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutulması halinde ilk yardım müdahalesi |  | : |  |  | Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Ağzı çalkalayın ve kazazedeye bol su içirin. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin. Tıbbi yardım çağırın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semptomlar Cilt teması ile ortaya çıkan semptomlar : Alerjik reaksiyon Solunması halinde ortaya çıkan semptomlar : Nefes darlığı Astım Yutulması halinde ortaya çıkan semptomlar : Mide/bağırsak bozuklukları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Yangın Söndürücüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun yangın söndürücüler |  |  |  | : |  |  | Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme aracı kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun olmayan yangın söndürücüler |  |  |  | : |  |  | Yüksek hacimli su jeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Madde ve Karışımdan Kaynaklanan özel zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın durumunda zehirli gazlar çıkabilir. Karbon oksitler, kobalt/kobalt oksitler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri |  |  |
| Gereksiz ve korumasız personelin içeri girmesini önleyin. Bölüm 8'de açıklandığı gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Bölüm 7'de verilen güvenli taşıma ve kullanım tavsiyelerine uyulmalıdır. |  |  |
| 6.2. Çevresel Önlemler |  |  |
| Kanalizasyona boşaltmayın. Su ve yer altı sularına karışmasını önleyin. Mümkün olan yerlerde döküntüyü kontrol altına alın. Su yollarının veya kanalizasyonların kazara kirlenmesi durumunda ilgili makamı bilgilendirin. |  |  |
| 6.3. Muhafaze etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller |  |  |
| Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. |  |  |
| 6.4. Diğer bölümlere atıflar |  |  |
| Güvenli elleçleme bilgileri için bölüm 7, kişisel korunma bilgileri için bölüm 8 ve malzemeyi bertaraf etme bilgileri için bölüm 13’ü gözden geçirin. |  |  |
| KISIM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA |  |  |
| 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler |  |  |
| Malzeme ile çalışırken tozunu solumamaya dikkat edin, göz ve cilde temasından kaçının. Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Alevlenebilir kaynaknaklardan uzak tutun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın. |  |  |
| 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar |  |  |
| Orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır. Kullanılmadığı zaman kapları sıkıca kapalı tutun. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevre kirliliğini önlemek için uygun muhafaza kullanın. Tehlike yaratabilecek malzemelerle aynı alanda saklamayın. |  |  |
| 7.3. Belirli son kullanımlar |  |  |
| Kabı sıkıca kapalı tutun. Kabı serin ve iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. |  |  |
| KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA |  |  |
| 8.1. Kontrol parametreleri |  |  |
| Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez. |  |  |
| 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri |  |  |
| Çalışma Koşulları | :Göz yıkama ve boy duşu bulundurun. Çalışan yerin iyice havalandırıldığından emin olun. |  |
| Teknik Önlemler | : Yeterli havalandırma sağlayın. Mesleki Maruz Kalma Limitlerine uyun ve tozun solunması riskini en aza indirin. |  |
| Solunum yollarının koruması | : Tozları solumayın. EN 143 standartlarında P2 veya P3 tipi toz maskesi takın. |  |
| Göz/yüz koruması | : Göz/yüz koruması gerekmez. Yüksek toz seviyelerinde EN 166 standardına sahip yan siperli güvenlik gözlükleri takın. |  |
| Ellerin korunması | : EN 374 standardına sahip neopren, PVA, bütil ve nitril kauçuk eldivenler giyin. Kullanmadan önce eldivenleri kontrol edin. |  |
| Cilt ve vücut koruması | : İşyerinde tehlikeli maddenin miktarına ve konsantrasyonuna göre uygun kıyafet giyin. |  |
| KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |
| 9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi |  |  |
| Görünüm : |  | Katı, Toz |
| Renk : |  | Pembe |
| Koku : |  | Kokusuz |
| pH 200 g/L (20 0C) : |  | 8,5-9,0 |
| Erime Noktası : |  | Mevcut veri yok |
| Bozunma Sıcaklığı |  | 280 °C (ECHA) |
| Kaynama Sıcaklığı : |  | Mevcut veri yok |
| Alt ve üst patlama limiti: |  | Mevcut veri yok |
| Kendi kendine tutuşma sıcaklığı: |  | Mevcut veri yok |
| Kinematik viskozite |  | Mevcut veri yok |
| Alevlenirlik : |  | Mevcut veri yok |
| Yanıcı özellikler: |  | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı özellikler: |  | Mevcut veri yok |
| Buhar Basıncı : |  | Mevcut veri yok |
| Çözünürlük : |  | 11.4 g/l (20 °C) |
| Yoğunluk : |  | 3,10-3,20 g/cm3 (20 °C) |
| 20ºC de Dökme Yoğunluk |  | 950-1000 kg/m3 |
| Vizkozite : |  | Mevcut veri yok |
| Dağılma katsayısı: |  | Mevcut veri yok |
| Oksitleyici özellikler: |  | Mevcut veri yok |
| 9.2. Diğer Bilgiler |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |
| KISIM 10: KARARLILIK VE TEPKİME |  |  |
| 10.1. Tepkime |  |  |
| Normal ortam sıcaklığı ve basınçta kararlıdır. |  |  |
| 10.2. Kimyasal Kararlılık |  |  |
| Ürün önerilen saklama ve taşıma koşulları altında stabildir. |  |  |
| 10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı |  |  |
| Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. |  |  |
| 10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar |  |  |
| Isıdan uzak tutun. Ayrışma sıcaklığı 280 °C. Üzerindedir. |  |  |
| 10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |
| 10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri |  |  |
| Uygun saklama koşullarında hiçbir bozunma ürünü gelişmez. |  |  |

| KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akut toksisite ağız yolu, soluma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maruz kalma | Dozajlama |  |  |  | Değer |  | Tür | Metot |  | Kaynak |
| Ağız yoluyla | LD50(dişi ve erkek sıçan) |  |  |  | 697 mg/kg |  | Sıçan | OECD Guideline 401 |  | ECHA |
| Soluma ile | LC50 (dişi ve erkek sıçan, 4 h) |  |  |  | > 5.08 mg/L air |  | Sıçan | OECD Guideline 436 |  | ECHA |
| Cilt aşınması/tahrişi |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. OECD TG 439: 99.6% (Aşındırıcı değil). |  |  |  |  |  |  |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi |  |  |  | :Sınıflandırılmadı |  |  |  |  |  |  |
| Solunum veya cilt hassasiyeti |  |  |  | : Solunması halinde alerji, astım ve nefes alma da zorluklara yol açar. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. |  |  |  |  |  |  |
| Kanserojenite |  |  |  | : Solunması halinde kansere yol açabilir. |  |  |  |  |  |  |
| Eşey hücre mutajenitesi |  |  |  | : Genetik hasara yol açabilir. |  |  |  |  |  |  |
| Üreme toksisitesi |  |  |  | : Üremeye zarar verebilir. |  |  |  |  |  |  |
| Aspirasyon zararı |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |  |  |  |
| BHOT-tek maruz kalma |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |  |  |  |
| BHOT-tekrarlı maruz kalma |  |  |  | : Sınıflandırılmadı |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Toksisite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucul toksisite (akut) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozajlama |  | Değer | Tür |  |  | Kaynak |  |  | Maruziyet süresi |  |
| LC50 |  | 85,3 mg/l | Balık |  |  | ECHA |  |  | 96 h |  |
| EC50 |  | 2.618 µg/l | Sucul organizmalar |  |  | ECHA |  |  | 48 h |  |
| ErC50 |  | 71.314 µg/ | Yosun |  |  | ECHA |  |  | 96 h |  |
| Sucul toksisite (Kronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozajlama |  | Değer | Tür |  |  | Kaynak |  |  | Maruziyet süresi |  |
| LC50 |  | 41.625 µg/l | Balık |  |  | ECHA |  |  | 28 d |  |
| EC50 |  | 82,2 µg/l | Sucul organizmalar |  |  | ECHA |  |  | 21 d |  |
| 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Biyobirikim Potansiyeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucul ortam: Biyokonsantrasyon faktörü(BCF) : >100 – 5000 Sucul organizmalar: BCF <515 Tatlısu balığı: BCF/ BAF <10 Marina balığı: BCF/ BAF <10 Madde düşük biyobirikim potansiyeline sahiptir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Toprakta Hareketlilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. Endokrin Bozucu Özellikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 13: BERTARAF BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Bertaraf yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atık oluşumundan kaçınılmalı veya mümkün olduğunca en aza indirilmelidir. Bertaraf etme işlemi bölgesel,ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Avrupa Atık yönetimi kataloğu (EWC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avrupa Atık Yönetimi Kataloğu'na göre atık kodları ürüne özel değil uygulamaya özel yapılmalıdır. Atık kodları kullanıcı tarafından belirlenmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Kontamine Ambalajlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malzeme ve ambalajlar güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boşaltılmış kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Ek Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mevcut veri yok

| KISIM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. UN Numarası |  |  |  |  |
| ADN | : UN 3077 |  |  |  |
| ADR | : UN 3077 |  |  |  |
| RID | : UN 3077 |  |  |  |
| IMDG | : UN 3077 |  |  |  |
| IATA | : UN 3077 |  |  |  |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı |  |  |  |  |
| ADN | Çevresel zararlı madde, katı(Karbonik asit kobalt(2+)tuzu(1:1)) |  |  |  |
| ADR | Çevresel zararlı madde, katı(Karbonik asit kobalt(2+)tuzu(1:1)) |  |  |  |
| RID | Çevresel zararlı madde, katı(Karbonik asit kobalt(2+)tuzu(1:1)) |  |  |  |
| IMDG | Çevresel zararlı madde, katı(Karbonik asit kobalt(2+)tuzu(1:1)) |  |  |  |
| IATA | Çevresel zararlı madde, katı(Karbonik asit kobalt(2+)tuzu(1:1)) |  |  |  |
| 14.3. Taşıma Sistemleri İçin Bilgiler |  |  |  |  |
| 14.3.1. ADR İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  |  | : M7 |
| Paketleme grubu |  |  |  | III |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  |  | 9 |
| Tehlike tanım numarası |  |  |  | 90 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  |  | 9, |
| Tünel sınırlama kodu (TRC) |  |  |  | (-) |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  |  | 5 kg |
| Taşıma kategorisi (TC) |  |  |  | 3 |
| Çevresel Zararlar |  |  |  | Evet |
| 14.3.2. ADN İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  |  | : M7 |
| Paketleme grubu |  |  |  | III |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  |  | 9 |
| Tehlike tanım numarası |  |  |  | 90 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  |  | 9, |
| Tünel sınırlama kodu (TRC) |  |  |  | (-) |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  |  | 5 kg |
| Taşıma kategorisi (TC) |  |  |  | 3 |
| Çevresel Zararlar |  |  |  | Evet |
| 14.3.3. RID İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  |  | : M7 |
| Paketleme grubu |  |  |  | III |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  |  | 9 |
| Tehlike tanım numarası |  |  |  | 90 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  |  | 9, |
| Tünel sınırlama kodu (TRC) |  |  |  | (-) |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  |  | 5 kg |
| Taşıma kategorisi (TC) |  |  |  | 3 |
| Çevresel Zararlar |  |  |  | Evet |
| 14.3.4. IMDG İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  |  | III |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  |  | 5 kg |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  |  | 9, |
| EmS Kodu |  |  |  | F-A, S-F |
| Yükleme kategorisi |  |  |  | A |
| Deniz kirletici |  |  |  | Evet |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  |  | E1 |
| 14.3.5. IATA İçin Taşımacılık Bilgileri(Kargo) |  |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  |  | III |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  |  | E1 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  |  | 9, |
| Paketleme talimatı |  |  |  | 956 |
| Maksimum miktar |  |  |  | 400 Kg |
| Sınırlı miktarlar(LQ) |  |  |  | Y956 |
| Çevresel zararlar |  |  |  | Evet |
| 14.3.5. IATA İçin Taşımacılık Bilgileri(Yolcu) |  |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  |  | III |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  |  | E1 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  |  | 9, |
| Paketleme talimatı |  |  |  | 956 |
| Maksimum miktar |  |  |  | 400 Kg |
| Sınırlı miktarlar(LQ) |  |  |  | Y956 |
| Çevresel zararlar |  |  |  | Evet |
| 14.4. Kullanıcı için Özel Önlemler |  |  |  |  |
| Burada sağlanan taşıma sınıflandırması/sınıfları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yalnızca bu Güvenlik Bilgi Formunda açıklanan ambalajsız malzemenin özelliklerine dayanmaktadır. Taşıma sınıflandırmaları, taşıma moduna, paket boyutlarına ve bölgesel veya ülke düzenlemelerindeki farklılıklara göre değişiklik gösterebilir. |  |  |  |  |
| 14.5. MARPOL Anlaşması ek II ve IBC Kodu uyarınca dökme taşımacılık |  |  |  |  |
| Mevcut ürün için geçerli değildir. |  |  |  |  |
| KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ |  |  |  |  |
| 15.1. Madde ve Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı |  |  |  |  |
| 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. |  |  |  |  |
| 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |  |  |  |  |
| Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. |  |  |  |  |
| 15.4. 2012/18/EU (Seveso III) |  |  |  |  |
| Seveso kod: E1 |  |  |  |  |
| KISIM 16: DİĞER BİLGİLER |  |  |  |  |
| 16.1. H ve EUH ifadelerinin tam metni |  |  |  |  |
| Kod |  | Tanım |  |  |
| H302 |  | Yutulması halinde zararlıdır. |  |  |
| H317 |  | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. |  |  |
| H334 |  | Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. |  |  |
| H341 |  | Genetik hasara yol açma şüphesi vardır. |  |  |
| H350 İ |  | Soluması halinde kansere yol açabilir. |  |  |
| H360 F |  | Üremeye zarar verebilir. |  |  |
| H400 |  | Sucul ortamda çok toksiktir. |  |  |
| H410 |  | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik |  |  |
| 16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları |  |  |  |  |
| Kısaltmalar |  | Kullanılan kısaltmaların açıklamaları |  |  |
| ADN |  | Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |  |
| ADR |  | Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |  |
| CAS No |  | Kimyasal Kuramlar Servisi İndeks Numarası |  |  |
| Carc |  | Kanserojenite |  |  |
| EmS |  | Acil Durum Programı |  |  |
| ECHA |  | Avrupa Kimyasallar Ajansı |  |  |
| EC No |  | Avrupa Topluluğu numarası |  |  |
| EC50 |  | Ortalama etkili konsantrasyon |  |  |
| ErC50 |  | EC50: bu yöntemde, kontrole göre büyümede (EbC50) veya büyüme oranında (ErC50) %50 azalmaya yol açan test maddesi konsantrasyonu |  |  |
| GHS |  | Kimyasalların Uluslararası Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi |  |  |
| IATA |  | Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği |  |  |
| ICAO |  | Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması |  |  |
| IMDG |  | Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar |  |  |
| LC50 |  | Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu |  |  |
| LD50 |  | Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu |  |  |
| PBT |  | Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik |  |  |
| RID |  | Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |  |
| REACH |  | Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması |  |  |
| Repr |  | Üreme Toksisitesi |  |  |
| SVHC |  | Yüksek önem arz eden madde |  |  |
| SEA |  | Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği |  |  |
| TWA |  | Zaman ağırlıklı ortalama |  |  |
| vPvB |  | Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli |  |  |
| 16.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan |  |  |  |  |
| Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi GBF Hazırlayıcısı |  |  |  |  |
| Bünyamin AK(bunyamin.ak@etigubre.com) Sertifika No : TÜV/11.115.01 |  |  |  |  |
| 16.4. Sorumluluk Reddi |  |  |  |  |
| Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir |  |  |  |  |