| KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Madde/Karışım Kimliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı | : Çinko Karbonat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Formülü | : ZnCO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KKDİK ön kayıt numarası | : 05-0000414567-90-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratuvar kimyasalı üretim ara madde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Özellikle tavsiye edilmeyen kullanımlar yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Üreticisinin Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şirket Adı |  |  |  | Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAGI, MARDIN / TÜRKİYE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Web sitesi |  |  |  | www.etibakir.com.tr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  | 90 (482) 522 11 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  | bunyamin.ak@etigubre.com |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Acil Durum Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil durum telefonu |  |  |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kısa süreli (Akut) sucul tehlike, Kategori 1 |  |  |  |  | H400: Sucul ortamda çok toksiktir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzun süreli (kronik) su zararlılığı, Kategori 2 |  |  |  |  | H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı,toksik etki |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dökülme ve yangın suları yüzey sularının kirlenmesine neden olabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Etiket Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma GHS09 Uyarı ifadesi : Tehlike Zararlılık İfadeleri : H400: Sucul ortamda çok toksiktir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki Önlem İfadeleri: P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P391 Döküntüleri toplayın. P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüge uygun olara bertaraf edin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Diğer Zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen hiçbir bileşen içermez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Madde/Karışım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı | : Çinko Karbonat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Adı | : Çinko Karbonat / (ZnCO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS No | : 3486-35-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EC-No | : 222-477-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miktar | : >48 Zn% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıflandırma | : H400: Sucul ortamda çok toksiktir. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Diğer bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifik konsantrasyon limiti: Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. İlkyardım önlemlerinin açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel ilk yardım müdahaleleri | : |  | Özel bir önlem gerekmiyor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması halinde ilk yardım müdahalesi | : |  | Temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse tıbbi destek alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deri ile temas halinde ilk yardım müdahalesi | : |  | Cildi sabun ve suyla yıkayın. Tahriş oluşursa ve devam ederse tıbbi yardım alın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Göz teması halinde ilk yardım müdahalesi | : |  | Derhal bol su ile en az 15 dakika boyunca durulayın. Tahriş oluşursa ve devam ederse tıbbi yardım alın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutulması halinde ilk yardım müdahalesi | : |  | Ağzı çalkalayın. Derhal tıbbi yardım alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semptomlar Cilt teması ile ortaya çıkan semptomlar : Mevcut veri yok Solunması halinde ortaya çıkan semptomlar : Mevcut veri yok Göz ile teması halinde ortaya çıkan semptomlar : Mevcut veri yok Yutulması halinde ortaya çıkan semptomlar : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Yangın Söndürücüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun yangın söndürücüler |  | : |  |  | Ürün yanıcı değildir. Çevredeki yangın durumuna uygun söndürme aracı kullanın |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun olmayan yangın söndürücüler |  | : |  |  | Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Madde ve Karışımdan Kaynaklanan özel zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın durumunda zehirli gazlar çıkabilir. Karbon oksitler, kobalt/kobalt oksitler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri |  |  |
| Acil durum personeli olmayanlar için: Gereksiz personeli uzak tutun. Önemli miktarda dökülmenin kontrol altına alınamaması durumunda yerel yetkililer bilgilendirilmelidir. Dökülen malzemeye dokunmayın veya üzerinden geçmeyin. Yeterli havalandırmayı sağlayın. Dökülen malzemenin tozunu solumaktan kaçının. Maruz kalma sınırlarının üzerinde toz oluşması durumunda toz maskesi takın. Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin. Acil müdahale ekipleri için: Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. |  |  |
| 6.2. Çevresel Önlemler |  |  |
| Kanalizasyona boşaltmayın. Su ve yer altı sularına karışmasını önleyin. Mümkün olan yerlerde döküntüyü kontrol altına alın. Su yollarının veya kanalizasyonların kazara kirlenmesi durumunda ilgili birimleri bilgilendirin |  |  |
| 6.3. Muhafaze etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller |  |  |
| Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. |  |  |
| 6.4. Diğer bölümlere atıflar |  |  |
| Güvenli elleçleme bilgileri için bölüm 7, kişisel korunma bilgileri için bölüm 8 ve malzemeyi bertaraf etme bilgileri için bölüm 13’ü gözden geçirin. |  |  |
| KISIM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA |  |  |
| 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler |  |  |
| Yeterli havalandırma sağlayın. Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Taşıma/saklama sırasında dikkatli olun. Havadaki toz oluşumunu minimumda tutun. Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruması kullanın. Uygun kişisel koruyucu ekipman giyin. Çevreye salınmasından kaçının. Kanalizasyona boşaltmayın. Tozu solumayın. Uzun süreli maruziyetten kaçının. |  |  |
| 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar |  |  |
| Orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır. Kullanılmadığı zaman kapları sıkıca kapalı tutun. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevre kirliliğini önlemek için uygun muhafaza kullanın. Tehlike yaratabilecek malzemelerle aynı alanda saklamayın. |  |  |
| 7.3. Belirli son kullanımlar |  |  |
| Kabı sıkıca kapalı tutun. Kabı serin ve iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. |  |  |
| KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA |  |  |
| 8.1. Kontrol parametreleri |  |  |
| Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez. |  |  |
| 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri |  |  |
| Çalışma Koşulları | :Göz yıkama ve boy duşu bulundurun. Çalışan yerin iyice havalandırıldığından emin olun. |  |
| Teknik Önlemler | : Yeterli havalandırma sağlayın. Mesleki Maruz Kalma Limitlerine uyun ve tozun solunması riskini en aza indirin. |  |
| Solunum yollarının koruması | : Tozları solumayın. EN 143 standartlarında P2 veya P3 tipi toz maskesi takın. |  |
| Göz/yüz koruması | : Göz/yüz koruması gerekmez. Yüksek toz seviyelerinde EN 166 standardına sahip yan siperli güvenlik gözlükleri takın. |  |
| Ellerin korunması | : EN 374 standardına sahip neopren, PVA, bütil ve nitril kauçuk eldivenler giyin. Kullanmadan önce eldivenleri kontrol edin |  |
| Cilt ve vücut koruması | : İşyerinde tehlikeli maddenin miktarına ve konsantrasyonuna göre uygun kıyafet giyin. |  |
| KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |
| 9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi |  |  |
| Görünüm : |  | Katı, Toz |
| Renk : |  | Beyaz |
| Koku : |  | Kokusuz |
| pH 200 g/L (20 0C) : |  | 8,5-9,0 |
| Erime Noktası : |  | Mevcut veri yok |
| Bozunma Sıcaklığı |  | Mevcut veri yok |
| Kaynama Sıcaklığı : |  | Mevcut veri yok |
| Alt ve üst patlama limiti: |  | Mevcut veri yok |
| Kendi kendine tutuşma sıcaklığı: |  | Mevcut veri yok |
| Kinematik viskozite |  | Mevcut veri yok |
| Alevlenirlik : |  | Mevcut veri yok |
| Yanıcı özellikler: |  | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı özellikler: |  | Mevcut veri yok |
| Buhar Basıncı : |  | Mevcut veri yok |
| Çözünürlük : |  | Çözünmez |
| Yoğunluk : |  | 3,0-3,10 g/cm3 (20 °C) |
| 20ºC de Dökme Yoğunluk |  | 950-1000 kg/m3 |
| Vizkozite : |  | Mevcut veri yok |
| Dağılma katsayısı: |  | Mevcut veri yok |
| Oksitleyici özellikler: |  | Mevcut veri yok |
| 9.2. Diğer Bilgiler |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |
| KISIM 10: KARARLILIK VE TEPKİME |  |  |
| 10.1. Tepkime |  |  |
| Normal ortam sıcaklığı ve basınçta kararlıdır. |  |  |
| 10.2. Kimyasal Kararlılık |  |  |
| Ürün önerilen saklama ve taşıma koşulları altında stabildir. |  |  |
| 10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı |  |  |
| Isıtıldığında hidrojen sülfür ve kükürt bileşiği gazlarıyla reaksiyona girer. CO2 gazı açığa çıkar. |  |  |
| 10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar |  |  |
| Ürünün ayrışmasını önlemek için aşırı ısıdan kaçının |  |  |
| 10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |  |
| Klorlu Bileşikler, Alüminyum ve Magnezyum Tozu |  |  |
| 10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri |  |  |
| Bu ürünün yangın veya çok yüksek ısı koşullarında termal olarak parçalanması, Metal oksitler,CO2 gazı gibi tehlikeli bozunma ürünlerini ortaya çıkarabilir.. |  |  |

| KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akut toksisite ağız yolu, soluma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maruz kalma | Dozajlama |  |  |  | Değer |  | Tür | Metot |  | Kaynak |
| Ağız yoluyla | LD50(dişi ve erkek sıçan) |  |  |  | >2000 mgZn/kgbw |  | Sıçan | OECD Guideline 401 |  | ECHA |
| Cilt aşınması/tahrişi |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| Solunum veya cilt hassasiyeti |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| Kanserojenite |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| Eşey hücre mutajenitesi |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| Üreme toksisitesi |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| Aspirasyon zararı |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| BHOT-tek maruz kalma |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| BHOT-tekrarlı maruz kalma |  |  |  | : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Toksisite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucul toksisite (akut) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozajlama |  | Değer | Tür |  |  | Kaynak |  |  | Maruziyet süresi |  |
| LC50 |  | 820 µg/l | Balık |  |  | ECHA |  |  | 96 h |  |
| EC50 |  | 360 µg/l | Sucul organizmalar |  |  | ECHA |  |  | 48 h |  |
| Sucul toksisite (Kronik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozajlama |  | Değer | Tür |  |  | Kaynak |  |  | Maruziyet süresi |  |
| LC50 |  | 5,2 mg/l | Mikrorganizmalar |  |  | ECHA |  |  | 3 h |  |
| 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Biyobirikim Potansiyeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Toprakta Hareketlilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. Endokrin Bozucu Özellikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 13: BERTARAF BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Bertaraf yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atık oluşumundan kaçınılmalı veya mümkün olduğunca en aza indirilmelidir. Bertaraf etme işlemi bölgesel,ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Avrupa Atık yönetimi kataloğu (EWC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avrupa Atık Yönetimi Kataloğu'na göre atık kodları ürüne özel değil uygulamaya özel yapılmalıdır. Atık kodları kullanıcı tarafından belirlenmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Kontamine Ambalajlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malzeme ve ambalajlar güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boşaltılmış kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Ek Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mevcut veri yok

| KISIM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. UN Numarası |  |  |  |
| ADN | : UN 3077 |  |  |
| ADR | : UN 3077 |  |  |
| RID | : UN 3077 |  |  |
| IMDG | : UN 3077 |  |  |
| IATA | : UN 3077 |  |  |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı |  |  |  |
| ADN | Çevresel zararlı madde, katı(Çinko Karbonat) |  |  |
| ADR | Çevresel zararlı madde, katı(Çinko Karbonat) |  |  |
| RID | Çevresel zararlı madde, katı(Çinko Karbonat) |  |  |
| IMDG | Çevresel zararlı madde, katı(Çinko Karbonat) |  |  |
| IATA | Çevresel zararlı madde, katı(Çinko Karbonat) |  |  |
| 14.3. Taşıma Sistemleri İçin Bilgiler |  |  |  |
| 14.3.1. ADR İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  | : M7 |
| Paketleme grubu |  |  | III |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  | 9 |
| Tehlike tanım numarası |  |  | 90 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 9, |
| Tünel sınırlama kodu (TRC) |  |  | (-) |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  | 5 kg |
| Taşıma kategorisi (TC) |  |  | 3 |
| Çevresel Zararlar |  |  | Evet |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  | E1 |
| 14.3.5. IATA İçin Taşımacılık Bilgileri(Kargo) |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  | : M7 |
| Paketleme grubu |  |  | III |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  | 9 |
| Tehlike tanım numarası |  |  | 90 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 9, |
| Tünel sınırlama kodu (TRC) |  |  | (-) |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  | 5 kg |
| Taşıma kategorisi (TC) |  |  | 3 |
| Çevresel Zararlar |  |  | Evet |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  | E1 |
| 14.3.3. RID İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  | : M7 |
| Paketleme grubu |  |  | III |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  | 9 |
| Tehlike tanım numarası |  |  | 90 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 9, |
| Tünel sınırlama kodu (TRC) |  |  | (-) |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  | 5 kg |
| Taşıma kategorisi (TC) |  |  | 3 |
| Çevresel Zararlar |  |  | Evet |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  | E1 |
| 14.3.4. IMDG İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  | III |
| Sınırlı Miktarlar (LQ) |  |  | 5 kg |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 9, |
| EmS Kodu |  |  | F-A, S-F |
| Yükleme kategorisi |  |  | A |
| Deniz kirletici |  |  | Evet |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  | E1 |
| 14.3.5. IATA İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  | III |
| İstisnai miktar (EQ) |  |  | E1 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 9, |
| Sınırlı miktarlar(LQ) |  |  | 30 Kg |
| Çevresel zararlar |  |  | Evet |
| 14.4. Kullanıcı için Özel Önlemler |  |  |  |
| Burada sağlanan taşıma sınıflandırması/sınıfları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yalnızca bu Güvenlik Bilgi Formunda açıklanan ambalajsız malzemenin özelliklerine dayanmaktadır. Taşıma sınıflandırmaları, taşıma moduna, paket boyutlarına ve bölgesel veya ülke düzenlemelerindeki farklılıklara göre değişiklik gösterebilir. |  |  |  |
| 14.5. MARPOL Anlaşması ek II ve IBC Kodu uyarınca dökme taşımacılık |  |  |  |
| Mevcut ürün için geçerli değildir. |  |  |  |
| KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ |  |  |  |
| 15.1. Madde ve Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı |  |  |  |
| 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. |  |  |  |
| 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |  |  |  |
| Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. |  |  |  |
| 15.3. 2012/18/EU (Seveso III) |  |  |  |
| Seveso kod: E1,E2 |  |  |  |
| KISIM 16: DİĞER BİLGİLER |  |  |  |
| 16.1. H ve EUH ifadelerinin tam metni |  |  |  |
| Kod |  | Tanım |  |
| H400 |  | Sucul ortamda çok toksiktir. |  |
| H411 |  | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki |  |
| 16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları |  |  |  |
| Kısaltmalar |  | Kullanılan kısaltmaların açıklamaları |  |
| ADN |  | Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |
| ADR |  | Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. |  |
| CAS No |  | Kimyasal Kuramlar Servisi İndeks Numarası |  |
| EmS |  | Acil Durum Programı |  |
| ECHA |  | Avrupa Kimyasallar Ajansı |  |
| EC No |  | Avrupa Topluluğu numarası |  |
| EC50 |  | Ortalama etkili konsantrasyon |  |
| GHS |  | Kimyasalların Uluslararası Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi |  |
| IATA |  | Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği |  |
| ICAO |  | Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması |  |
| IMDG |  | Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar. |  |
| LC50 |  | Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu |  |
| LD50 |  | Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu |  |
| PBT |  | Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik |  |
| RID |  | Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. |  |
| REACH |  | Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması |  |
| SEA |  | Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği |  |
| TWA |  | Zaman ağırlıklı ortalama |  |
| vPvB |  | Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli. |  |
| 16.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan |  |  |  |
| Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi GBF Hazırlayıcısı |  |  |  |
| Bünyamin AK(bunyamin.ak@etigubre.com) Sertifika No : TÜV/11.115.01 |  |  |  |
| 16.4. Sorumluluk Reddi |  |  |  |
| Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir. |  |  |  |