| KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Madde/Karışım Kimliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı | Sussuz Amonyak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS No | 7664-41-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REACH No. | 01-2119488876-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gübre, Kimyasal üretimi, endüstriyel kullanımlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Üreticisinin Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma Adı |  | ETİ BAKIR A.Ş MAZIDAĞI İŞLETMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresi |  | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAĞI, MARDİN / TÜRKİYE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website |  | www.etibakir.com.tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  | 91 (482) 522 11 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mail |  | bunyamin.ak@etigubre.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Acil Durum Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil durum telefonu |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil İlk Yardım |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İtfaiye |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mükerrer resmi gazetede yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) ve EC no 1272/2008 (CLP)’ e göre sınıflandırma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alevlenir gazlar (Kategori 2), H221 Basınç altındaki gazlar (Sıkıştırılmış gaz), H280 Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 3), H331 Ciltte Aşınma (Kategori 1B), H314 Göz zararı (Kategori 1), H318 Akut sucul toksisite (Kategori 1), H400 Kronik sucul toksisite (Kategori 2), H411 Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Etiket Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mükerrer resmi gazetede yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi / (EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piktogram. |
| Uyarı Kelimesi | Tehlikeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H221 | Alevlenir Gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H280 | Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H314 | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H318 | Ciddi göz zararına neden olur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H331 | Solunması halinde toksiktir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H400 | Sucul ortamda çok toksiktir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H411 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önlem İfadeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P210 | Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P280 | Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P304 + P340 + P310 | SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P305 + P351 + P338 | GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P377 | Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P403 | İyi havalandırılan yerde depolayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Diğer Zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formül | : NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molekül Ağırlığı | : 17,03 g/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS No | : 7664-41-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EC No | : 231-635-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endeks-No. | : 007-001-00-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (EC) No 1272/2008 Tüzüğüne göre tehlikeli malzeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıflandırma | Konst. |  |  |  | Bileşen |  |  |  |  |  |  |  |
| Alev. Gaz 2; Basınç gaz Compr. Gas; Akut Tok. 3; Cilt Aşnd. 1B; Sucul Akut 1; Sucul Kronik 1; H221, H280, H331, H314, H400, H411 M-Faktörü - Sucul Akut: 1 | 100% |  |  |  | CAS-No. 7664-41-7 EC-No. 231-635-3 Endeks-No. 007-001-00-5 |  |  |  | Ammonia, anhydrous |  |  |  |
| Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. İlkyardım önlemlerinin açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Öneri | : |  | Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri | : |  | Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : |  | Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Yaralıyı hemen hastaneye kaldırın. Doktora danışınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : |  | En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri | : |  | Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 2.2 ve /veya bölüm11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Yangın Söndürücüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun söndürme maddeler | : |  | Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun olmayan söndürme maddeler | : |  | Sıvı amonyak üzerine doğrudan su kullanmayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Madde ve Karışımdan Kaynaklanan özel zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Tehlikesi : | Yanıcı gaz. Havadaki hacimce %16-25 aralığındaki amonyak konsantrasyonları, otomatik ateşleme sıcaklığına ısıtıldığında tutuşabilir. Yağ veya diğer yanıcı maddeler yangın tehlikesini artırır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patlama Tehlikesi : | Kalsiyum hipoklorit, ağartıcılar, altın, cıva, gümüş, klor ve halojenler gibi diğer maddelerle patlayıcı bileşikler oluşturur. Güçlü oksitleyicilerle temas, yangınlara ve patlamalara neden olabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Yangın Söndürme ekipleri için tavsiyeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buharları azaltak için su spreyi kullanın zarar görmüş malzemeleri su ile soğutun yangın bölgesini tahliye edin ve patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Ek Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıkıştırılmış gaz veya soğutulmuş sıvı. Özellikle sıcak metalik yüzeylerle temas halinde yoğun ısıtma, amonyağın ayrışmasına neden olur. Birçok malzemenin, özellikle plastiklerin, sıvı amonyak ile temas halinde kırılabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Kişisel Önlemle, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Özel solunum korunması kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Çevresel Önlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Muhafaze etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dökülenleri, elektriğe karşı korunmalı vakum temizleyiciyle veya ıslak süpürgeyle toplayıp, yerel kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer bilgiler | : |  | Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Diğer bölümlere atıflar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Göz ve cilt ile temasından sakının. Buhar veya buhar bulutunu solumayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz -Sigara içilmez. Statik elektrik oluşmasını engelliyici önlemler alınız. Önlemler için bakınız: bölüm 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Basınç altındaki içerikler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Belirli son kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Kontrol Parametreleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bileşen | CAS No |  | Değer Maruz Kalma Şekli |  |  |  | Kontrol Parametreleri |  |  | Esaslar |  |  |
| Ammonia, anhydrous | 7664-41-7 |  | TWA (8Saat) |  |  |  | 20 ppm 14 mg/m3 |  |  | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri |  |  |
| Ammonia, anhydrous | 7664-41-7 |  | STEL (15 Dak.) |  |  |  | 50 ppm 36 mg/m3 |  |  | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri |  |  |
| 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun mühendislik kontrolleri Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Kişisel koruyucu ekipmanlar Göz/yüz koruması Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Cildin korunması Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıçrama ile temas Malzeme: bütil kauçuk Minimum tabaka kalınlığı 0,3 mm delinme süresi: 480 dakika Test edilmiş malzeme:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Ebat M) data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374 Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tam temas Malzeme: bütil kauçuk Minimum tabaka kalınlığı: 0,3 mm Delinme süresi: 480 dakika Test edilmiş malzeme:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Ebat M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vücut korunması Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi., Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunum sisteminin korunması Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı solunum cihazlarının kullanılmasının uygun olacağı tespit edildiği takdirde teknik kontroller için yedekli çok amaçlı kombine (Amerika Birleşik Devletleri) veya AXBEK (EN 14387) tipi solunum kartuşları bulunan ve yüzü tam kapatan solunum cihazları kullanınız. Korunma için tek yolun solunum cihazı olması durumunda yüzü tam kapatan hava maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler kullanınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çevresel maruziyet kontrolü Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Görünüm | Fiziksel hali: Sıvılaştırılmış gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koku | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koku Eşiği | :1-50 ppm insanlar için |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ph 20ºC de | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erime noktası/Donma noktası | :-77 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynama noktası | : -33 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parlama Noktası | :132 °C - kapalı kap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buharlaşma oranı | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) | : 650 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buhar Basıncı | : 6.402 hPa nin 15,50 °C - 8.866 hPa nin 21 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buhar yoğunluğu | : 0,59 - (Hava=1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nispi Yoğunluk | :0,590 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudaki Çözünürlük | : Çözünür |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dağılım katsayısı ( noktanol/su) | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bozunma sıcaklığı | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizkozite | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patlayıcılık Özelliği | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksitleyicilik Özelliği | :Veri mevcut değil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Diğer Bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nispi buhar yoğunluğu | : 0,59 - (Hava=1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 10: KARARLILIK VE TEPKİME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Tepkime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalsiyum hipoklorit, ağartıcılar, altın, cıva, gümüş, klor ve diğer halojenlerle patlayıcı bileşikler oluşturur. Güçlü oksitleyicilerle tepkimeye girdiğinde patlamalara neden olabilir. Bakır, pirinç, gümüş, çinko ve galvanizli çelik için aşındırıcıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Kimyasal Kararlılık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basınç altındaki gaz ısıtılırsa patlayabilir. Hava ile patlayıcı karışım oluşturabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isı, alevler ve kıvılcımlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksitleyici maddeler, Demir, Çinko, Bakır, Gümüş/gümüş oksitler, Kadmiyum/kadmiyum oksitler, Alkoller, Asitler, Halojenler, Aldehitler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. - Azot oksitler (NOx) Diğer bozunma ürünleri Uygun veri yoktur Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akut toksik | : LC50 Solunması halinde - Sıçan - 4 h - 2000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilt aşınması/tahrişi | : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciddi göz hasarları/tahrişi | : Ciddi göz hasarına neden olur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması | : Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanserojenite | : Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üreme toksisitesi | : Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eşey hücre mutajenitesi | : Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma | : Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspirasyon zararı | : Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma | : Solunum tahrişine neden olabilir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ek Bilgi | : RTECS: BO0875000 Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. Karaciğer - Düzensizlik - İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Toksisite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toksisite | Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite LC50 - Daphnia magna (Defne) - 25,4 mg/l - 48 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Biyobirikim Potansiyeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Toprakta Hareketlilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Uygun veri yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 13: BERTARAF YÖNTEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Atık İşleme Yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Art yakıcı ve gaz arıtıcı ile donatılmış kimyasal insinatörde yakın, ancak bu madde şiddetli alev alıcı olduğundan yakarken aşırı dikkat sarf edin. Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz. Kontamine ambalaj Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. ADR/RID Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taşımacılık Adı: Sussuz Amonyak Zararlılık Sınıfı: 2.2 Taşımacılık Numarası: UN1005 Etiket Kodu: 2.2 Çevresel Zararlar: Deniz kirletici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. IMDG Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taşımacılık Adı: Sussuz Amonyak Zararlılık Sınıfı: 2.3(8) Taşımacılık Numarası: UN1005 Etiket Kodu: 2.3,8 +MP(P) Çevresel Zararlar: Deniz kirletici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. IATA Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taşımacılık Adı: Uygun veri yoktur Zararlılık Sınıfı: Uygun veri yoktur Taşımacılık Numarası: Uygun veri yoktur Etiket Kodu: Uygun veri yoktur Çevresel Zararlar: Uygun veri yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Madde ve Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu madde güvenlik bilgi formu 1272/2008 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. Ek Bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehlikeli Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehlikeli Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 16: DİĞER BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. H ve EUH Cümlelerinin tam metni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni H221 Alevlenir gaz. H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H331 Solunması halinde toksiktir. H400 Sucul ortamda çok toksiktir. H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. ADN: Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. ICAO-TI: Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Şartname. IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar. TWA: Zaman ağırlıklı ortalama ATE: Tahmini akut toksisite değeri EC No: Avrupa Topluluğu numarası CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi. LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz). LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu. EC₅₀: %50 azami yanıta neden olan maddenin Etkin Konsantrasyonu. PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde. vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli. SEA: Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bünyamin AK (bunyamin.ak@etigubre.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belge No : TÜV/11.115.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. Ek bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Ürüne ait üretici tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu/Formları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve ekleri, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve ekleri, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • İlgili diğer yerel yönetmelikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • ADR, AND, RID, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde/karışım için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |