| KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Madde/Karışım Kimliği |  |  |  |  |
| Ürün Adı | Fosfat Kayası |  |  |  |
| 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları |  |  |  |  |
| Gübre, kimya ve ilaç endüstrisinde kullanılan yarı mamul üründür. |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar. |  |  |  |  |
| Gübre ve fosforik asit üretimi |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavsiye edilen kullanımlar. |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |
| 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Üreticisinin Bilgileri |  |  |  |  |
| Firma Adı |  | ETİ BAKIR A.Ş MAZIDAĞI İŞLETMESİ |  |  |
| Üretim Adresi |  | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAĞI, MARDİN / TÜRKİYE |  |  |
| Web İletişim |  | www.etibakir.com.tr |  |  |
| Telefon |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |
| Fax |  | 91 (482) 522 11 36 |  |  |
| Mail |  | bunyamin.ak@etigubre.com |  |  |
| 1.4. Acil Durum Telefon Numarası |  |  |  |  |
| Acil durum telefonu |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |
| Uluslar Arası Acil Telefon |  | +49(0)711-16863-71 (Mesai saatlerinde) |  |  |
| Acil İlk Yardım |  | 112 |  |  |
| Zehir Danışma |  | 114 |  |  |
| İtfaiye |  | 110 |  |  |
| Ülke | Resmi danışma organı |  | Adres | Telefon |
| Türkiye | Toksikoloji Anabilim Dalı ve Zehirler Merkezi Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Enstitüsü |  | Cemal Gürsel Cad no. 18 Sihhiye 6100 Ankara | 0 800 314 7900 +90 0312 433 70 01 |

| KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mükerrer resmi gazetede yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA) ve EC no 1272/2008 (CLP)’ e göre sınıflandırma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıflandırılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bildiğimiz kadarıyla, bu ürün doğru mesleki hijyen ve güvenlik prensiplerine uygun elleçlendiği takdirde herhangi bir risk teşkil etmez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Etiket Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mükerrer resmi gazetede yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiket sistemi uygulanamaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zararlılık ifadeleri sınıflandırılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önlem ifadeleri sınıflandırılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Diğer Zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması : Mevcut veri yok Cilt ile Teması : Mevcut veri yok Göz ile Teması : Mevcut veri yok Yutulması : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı | CAS no |  |  |  | EC No |  |  |  | Miktar % |  |  |
| Tri kalsiyum fosfat | 7758-87-4 |  |  |  | 231-840-8 |  |  |  | 60-65 |  |  |
| Kalsiyum Karbonat | 471-34-1 |  |  |  | 207-439-9 |  |  |  | 20-25 |  |  |
| Silisyum dioksit | 7631-86-9 |  |  |  | 231-545-4 |  |  |  | 3-5 |  |  |
| H cümlelerinin metinleri: Bkz. kısım 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Karışımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu ürün yürürlükteki mevzuata (T.C. 28848) ve eklerine göre sağlık ve çevre için zararlı sayılabilecek madde içermemektedir. Ayrıca, bilinen bir maruz kalma limiti olan herhangi bir madde içermez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. İlkyardım önlemlerinin açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Ağzı ve burnu bol su ile yıkayın. Kişiyi temiz havaya çıkartın. Rahatsızlığın devam etmesi durumunda doktoru arayın.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi bol su ile yıkayın. Tahriş devam ederse hemen doktoru arayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gözle temas etmesi halinde ilk yardım müdahaleleri | : | Lens varsa çıkarın. Gözleri bol su ile yıkayın.Rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Ağzı çalkalayın ve bol su içirin. ASLA KUSTURMAYIN şikayetler devam ederse doktora başvurun. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla içecek bir şey vermeyin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluma : Mevcut veri yok Yutma : Mevcut veri yok Ciltle temas : Mevcut veri yok. Gözle temas : Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gösterilen semptomlara göre tedavi uygulanır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Yangın Söndürücüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun söndürme maddeleri | : | Su spreyi. Kuru toz. Köpük. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun olmayan sündürme mad. | : | Su jeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Madde ve Karışımdan Kaynaklanan özel zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri | : | Yangın durumunda CO2 gazı açığa çıkarabilir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Yangın Söndürme ekipleri için tavsiyeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın halinde bağımsız solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın. Koruyucu yüz maskesi, koruyucu eldiven ve güvenlik miğferi kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Kişisel Önlemle, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil durum planları | : | Dökülme alanını havalandırın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Acil Durumlarda müdahale eden kişiler için |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koruyucu donanım | : | Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil durum planları | : | Alanı havalandırın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Çevresel Önlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizasyona veya su kaynaklarına dökülmesinden kaçının. Su kaynaklarına yönelik oluşan dökülmelerin ya da kontrol dışında gelişen deşarjların olması halinde hemen ilgili çevre kurumuna ya da diğer uygun denetim merkezlerine başvurulması gerekir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Muhafaze etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınırlama için | : | Döküntüleri toplayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temizlik işlemleri | : | Ürünü mekanik olarak geri kazanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer bilgiler | : | Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Diğer bölümlere atıflar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakınız. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kullanım sırasında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.Toz oluşumuna engel olun. Toz oluşumu durumunda uygun maske kullanın.Doğrudan güneş ışınlarından koruyun. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Belirli son kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Kontrol Parametreleri |  |  |
| Maruz kalma seviyelerini geçerli limit değerlerinin altında tutmak için yeterli havalandırma sağlayın ACGIH TWA: 10 mg/m³ solunabilir toz sınır değeri (4 mg/m3 solunabilir) |  |  |
| 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri |  |  |
| Uygun teknik kontrol tesisleri | : Çalışan yerin iyice havalandırıldığından emin olun. |  |
| Bireysel Korunma Donanımı | : Uygun koruyucu kıyafet. Emniyet gözlükleri. Eldivenler. |  |
| Ellerin koruması | : EN 374 standardına uygun lastik veya plastik eldiven giyin. |  |
| Gözlerin koruması | : EN 166 standardına uygun yan siperli güvenlik gözlükleri takın |  |
| Deri ve vücudun korunması | : Uygun koruyucu kıyafet giyin. |  |
| Solunum yollarının koruması | : EN 143 standardına sahip FFP1 tipi toz maskesi kullanın. |  |
| Çevre maruziyetinin sınırlanması ve denetlenmesi | : Çevreye verilmesinden kaçının. |  |
| Diğer bilgiler | : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. |  |
| KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |
| 9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi |  |  |
| 20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu |  | Mevcut veri yok |
| 20ºC de Dökme Yoğunluk |  | 1.4-1.5 g/cm(-1mm) |
| 20ºC de Yoğunluk |  | 2,7-2,9 g/cm³ |
| Alevlenirlik (katı, gaz) |  | Alevlenir özellik mevcut değil. |
| Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) |  | Mevcut veri yok |
| Buhar basıncı |  | Mevcut veri yok |
| Çözünürlük |  | Mevcut veri yok |
| Erime noktası |  | Mevcut veri yok |
| Fiziksel hal |  | Katı |
| Görünüm |  | Kayaç ve toz karışık. |
| Kendi kendine tutuşma sıcaklığı |  | Mevcut veri yok |
| Koku |  | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı sınırlar |  | Mevcut veri yok |
| Ph 20ºC de |  | 7-8 |
| Renk |  | Gri |
| Viskozite, |  | Mevcut veri yok |
| 9.2. Diğer Bilgiler |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |

| KISIM 10: KARARLILIK VE TEPKİME |  |
| --- | --- |
| 10.1. Tepkime |  |
| Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında reaktif değildir. |  |
| 10.2. Kimyasal Kararlılık |  |
| Ürün, Normal koşullar altında kararlıdır. |  |
| 10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı |  |
| Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur. |  |
| 10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar |  |
| Isı, nem ve sudan uzak tutunuz. |  |
| 10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |
| Asitlerden ve oksitleyici maddelerden uzak tutunuz. |  |
| 10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri |  |
| Normal şartlar altında yoktur. Isıl bozunmadan ya da asitle reaksiyonu sonucu CO2 gazı çıkabilir. |  |
| KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLERİ |  |
| 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi |  |
| Akut toksik | : Sınıflandırılmadı |
| Cilt aşınması/tahrişi | : Sınıflandırılmadı |
| Ciddi göz hasarları/tahrişi | : Sınıflandırılmadı |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması | : Sınıflandırılmadı |
| Kanserojenite | : Sınıflandırılmadı |
| Üreme toksisitesi | : Sınıflandırılmadı |
| Eşey hücre mutajenitesi | : Sınıflandırılmadı |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma | : Sınıflandırılmadı |
| Aspirasyon zararı | : Sınıflandırılmadı |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma | : Sınıflandırılmadı |

| KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 12.1. Toksisite |  |
| Ekoloji - genel | Çevre için zararlılık sınıflandırılmamıştır. |
| 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.3. Biyobirikim Potansiyeli |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.4. Toprakta Hareketlilik |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler |  |
| Mevcut veri yok |  |

| KISIM 13: BERTARAF BİLGİLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1. Atık İşleme Yöntemleri |  |  |
| Kanalizasyona ve su kaynaklarına sızmamalıdır. Boş ambalajları ve ürün atıklarını yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Tüm büyük döküntüler hakkında çevre sorumlusu bilgilendirilecektir. |  |  |
| KISIM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ |  |  |
| ADR / RID / IMDG / IATA / ADN listelerine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır. |  |  |
| 14.1. UN Numarası |  |  |
| Sınıflandırılmadı |  |  |
| 14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı |  |  |
| Sınıflandırılmadı |  |  |
| 14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları |  |  |
| Sınıflandırılmadı |  |  |
| 14.4. Ambalajlama Grubu |  |  |
| Sınıflandırılmadı |  |  |
| 14.5. Çevresel Zararlar |  |  |
| Çevreye zararlıdır | Hayır |  |
| Denizi kirletici | Hayır |  |
| Diğer bilgiler | Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır |  |
| 14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler |  |  |
| - Karayolu Taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |  |
| - Deniz taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |  |
| - Hava taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |  |
| - İç sularda gemi nakliyesi | Mevcut Veri Yok |  |
| - Demiryolu taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |  |
| 14.7. MARPOL Anlaşması ek II ve IBC Kodu uyarınca dökme taşımacılık |  |  |
| Mevcut Veri Yok |  |  |
| KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ |  |  |
| 15.1. Madde ve Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı |  |  |
| T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği. |  |  |
| 15.1.1. AB Talimatı |  |  |
| REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok |  |  |
| MAP 20-20-0 REACH Aday listesinde değil. |  |  |
| MAP 20-20-0 REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir |  |  |
| 15.1.2. Ulusal Talimatlar |  |  |
| Almanya |  |  |
| İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV | 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir. (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) |  |
| Hollanda |  |  |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen | Madde liste içinde yer almaz |  |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting | Madde liste içinde yer almaz |  |
| giftige stoffen – Borstvoeding |  |  |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting | Madde liste içinde yer almaz |  |
| giftige stoffen – Vruchtbaarheid |  |  |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting | Madde liste içinde yer almaz |  |
| giftige stoffen – Ontwikkeling |  |  |
| 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |  |  |
| Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. |  |  |

KISIM 16: DİĞER BİLGİLER

16.1. H ve EUH Cümlelerinin tam metni

Veri mevcut değildir.

16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları

ACGIH: Amerikan Hükümet Endüstriyel Hijyenistler Konferansı Merkezi ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. ADN: Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. ICAO-TI: Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Şartname. IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar. TWA: Zaman ağırlıklı ortalama ATE: Tahmini akut toksisite değeri EC No: Avrupa Topluluğu numarası CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi. LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz). LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu. PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde. vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli. SEA: Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği

16.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan

Bünyamin AK (bunyamin.ak@etigubre.com)

Belge No : TÜV/11.115.01

16.4. Ek bilgi

Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;

• Ürüne ait üretici tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu/Formları

• “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,

• “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri

• “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,

• İlgili diğer yerel yönetmelikler

• ADR, AND, RID, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,

Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır.

· Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.

· Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde/karışım için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

· Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.

· Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.

· Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.

· Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.