| KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Madde/Karışım Kimliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı : |  |  |  | Sülfürik Asit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimyasal Formülü : |  |  |  | H2SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REACH Kayıt Numarası : |  |  |  | 01-2119458838-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İndeks numarası : |  |  |  | 016-020-00-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratuvar kimyasalı, üretim ara madde, gübre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilt ve gıda maddeleriyle doğrudan temas eden ürünler için kullanmayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Üreticisinin Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şirket Adı |  |  |  |  |  | Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |  | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAGI, MARDIN / TÜRKİYE |  |  |  |  |  |  |  |
| Web sitesi |  |  |  |  |  | www.etibakir.com.tr |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |  | 90 (482) 522 11 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  | bunyamin.ak@etigubre.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Acil Durum Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acil durum telefonu |  |  |  |  |  | 90 (482) 522 13 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metaller için aşındırıcı, Kategori 1 |  |  | H290: Metalleri aşındırabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciltte aşınma/Tahriş, Kategori 1A |  |  | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciddi göz hasarı/Göz tahrişi, Kategori 1 |  |  | H318: Ciddi göz hasarına yol açar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciddi göz tahrişine neden olur. Cilt tahrişine neden olur. Malzeme mukoza zarlarını ve üst solunum yollarını tahriş edebilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Etiket Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma GHS05 GHS07 Uyarı ifadesi : Tehlike Zararlılık İfadeleri : H290: Metalleri aşındırabilir. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar. Önlem İfadeleri: P270 Ürün kullanıldığında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P321 Özel müdahale gereklidir. P330 Ağzınızı çalkalayın. P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Diğer Zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen hiçbir bileşen içermez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Madde/Karışım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı |  |  |  | : Sülfürik Asit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bileşenler | CAS No | EC No |  | İçerik |  |  |  | Sınıflandırma |  |  |  |  |  |
| Sülfürik Asit | 7664-93-9 | 231-639-5 |  | 98% (H2SO4) |  |  |  | H290: Metalleri aşındırabilir. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H318: Ciddi göz hasarına yol açar. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Diğer bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. İlkyardım önlemlerinin açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel ilk yardım müdahaleleri |  |  |  | : | Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması halinde ilk yardım müdahalesi |  |  |  | : | Temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse tıbbi destek alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deri ile temas halinde ilk yardım müdahalesi |  |  |  | : | Cilde temas etmişse bol su ile yıkayın. Kıyafete temas varsa kıyafetleri çıkarın. Tıbbi yardım alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Göz teması halinde ilk yardım müdahalesi |  |  |  | : | Kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve çıkarın. Göz kapağını tamamen açık tutarak en az 15 dakika su ile durulayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutulması halinde ilk yardım müdahalesi |  |  |  | : | Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Ağzı çalkalayın ve kazazedeye bol su içirin. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin. Tıbbi yardım çağırın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korozyon, Mide delinmesi, Ciddi göz hasarları riski, Kör olma riski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Yangın Söndürücüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun yangın söndürücüler |  | : | Yangını çevrelemek için Su spreyi, köpük, kuru toz tuz veya karbondioksit gibi uygun bir yangın söndürme aracı kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygun olmayan yangın söndürücüler |  | : | Yüksek hacimli su jeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Madde ve Karışımdan Kaynaklanan özel zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yanıcı değildir. Yangın ortamında sülfür oksit gibi tehlikeli buharların açığa çıkmasına neden olabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maruz kalan kapları soğutmak için su spreyi veya sis kullanın. Herhangi bir kimyasal yangınla mücadele ederken dikkatli olun. Yangın söndürme suyunun çevreye girmesini önleyin. Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye çalışmayın. Bağımsız solunum cihazı ve tam koruyucu kıyafet kullanın. Solunum koruması da dahil olmak üzere uygun koruyucu ekipman olmadan yangın alanına girmeyin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri |  |  |  |  |
| Buharları ve aerosolleri solumayın. Madde temasından kaçının. Yeterli havalandırmayı sağlayın. Tehlikeli bölgeyi boşaltın, acil durum prosedürlerini izleyin, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. |  |  |  |  |
| 6.2. Çevresel Önlemler |  |  |  |  |
| Kanalizasyonlardan, yüzey ve yer altı sularından uzak tutun. Çevreye salınmasından kaçının. Sıvının kanalizasyona veya şehir sularına girmesi durumunda yetkililere haber verin. |  |  |  |  |
| 6.3. Muhafaze etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller |  |  |  |  |
| Dökülen sıvıyı emici malzemeye alın. Dökülenleri mümkün olan en kısa sürede kil veya diyatomlu toprak gibi inert katılarla ıslatın. Dökülmeyi toplayın. Diğer malzemelerden uzakta saklayın |  |  |  |  |
| 6.4. Diğer bölümlere atıflar |  |  |  |  |
| Güvenli elleçleme bilgileri için bölüm 7, kişisel korunma bilgileri için bölüm 8 ve malzemeyi bertaraf etme bilgileri için bölüm 13’ü gözden geçirin. |  |  |  |  |
| KISIM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA |  |  |  |  |
| 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler |  |  |  |  |
| Güvenli kullanım için önlemler: Çalışma alanının iyi havalandırılmasını sağlayın. Kişisel koruyucu ekipman giyin. Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden önce ve işten ayrılırken ellerinizi ve maruz kalan diğer bölgeleri yumuşak sabun ve suyla yıkayın. Buhar oluşumunu önlemek için proses alanında iyi havalandırma sağlayın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Hijyen önlemleri: Ürünü kullandıktan sonra daima ellerinizi yıkayın. Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. Elleçlemeden sonra ellerinizi, kollarınızı ve yüzünüzü iyice yıkayın. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan, önce yıkayın |  |  |  |  |
| 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar |  |  |  |  |
| Güçlü bazlar, metal, yanabilir malzeme, organik materyaller, alkol, amin ve nemden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun. Kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Doğrudan güneş ışığı altında saklamayınız. Konteynerleri istiflemeyin. Çocukların erişemiyeceği yerlerde saklayınız. |  |  |  |  |
| 7.3. Belirli son kullanımlar |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |
| KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA |  |  |  |  |
| 8.1. Kontrol parametreleri |  |  |  |  |
| Sülfürik Asit (7664-93-9) |  |  |  |  |
| ACGIH |  | ACGIH TWA (mg/m³) |  | 0.2 mg/m³ (Thoracic fraction) |
| OSHA |  | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) |  | 1 mg/m³ |
| IDLH |  | US IDLH (mg/m³) |  | 15 mg/m³ |
| NIOSH |  | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) |  | 1 mg/m³ |
| 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri |  |  |  |  |
| Solunum yollarının koruması | : Aerosol veya buğu oluşumu. Tip: E (kükürt dioksit veya hidrojen klorür gibi asidik gazlara karşı, renk kodu: Sarı). Tip: B-P2 (asitli gazlar ve parçacıklar için kombine filtreler, renk kodu: Gri/Beyaz) kullanın. |  |  |  |
| Gözlerin korunması | : EN 166(AB)veya NIOSH(ABD) ile uyumlu, standartlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın. |  |  |  |
| Ellerin korunması | : Kimyasal ürünlerle çalışırken, onaylanmış bir standarda uygun, kimyasallara dayanıklı eldiven giyin. |  |  |  |
| Cilt ve vücut koruması | : Göz ve boy duşu kullanın. Standarda uygun kimyasallara dayanıklı kıyafet ve ayakkabı giyin. |  |  |  |
| Hijyen korunması | : Kimyasal ürünlerle temas ettikten sonra, yemek yemeden, sigara içmeden, tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma süresinin sonunda ellerinizi, kollarınızı ve yüzünüzü iyice yıkayın. Kimyasala temas etmiş kıyafetleri kullanmadan önce mutlaka yıkayın |  |  |  |
| Çevre korunması | : Kanalizasyonlardan, yüzey ve yer altı sularından uzak tutun. Çeyreye salınmasından kaçının. |  |  |  |
| KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |  |  |
| 9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi |  |  |  |  |
| Görünüm : |  |  | Sıvı |  |
| Renk : |  |  | Renksiz |  |
| Koku : |  |  | Kokusuz |  |
| pH 100 g/L(20 0C) : |  |  | <1 |  |
| Erime Noktası(1013hPa) : |  |  | %100: 10,4 oC |  |
| Bozunma Sıcaklığı |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Kaynama Sıcaklığı(1013hPa) : |  |  | %100: 290 oC |  |
| Alt ve üst patlama limiti: |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Kendi kendine tutuşma sıcaklığı: |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Kinematik viskozite |  |  | 14,62 mm²/s at 20 °C |  |
| Alevlenirlik : |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Yanıcı özellikler: |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Patlayıcı özellikler: |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Buhar Basıncı: |  |  | <0,01 hPa at 20 °C |  |
| Çözünürlük: |  |  | Çözünür |  |
| Yoğunluk: |  |  | 1,84 g /cm³ at 20 °C |  |
| Vizkozite: |  |  | %95: 22,5 mPa.s ( at 20 °C) |  |
| Dağılma katsayısı: |  |  | Mevcut veri yok |  |
| Oksitleyici özellikler: |  |  | Mevcut veri yok |  |
| 9.2. Diğer Bilgiler |  |  |  |  |
| Metalleri aşındırır ve suyla tamamen karışabilir. |  |  |  |  |
| KISIM 10: KARARLILIK VE TEPKİME |  |  |  |  |
| 10.1. Tepkime |  |  |  |  |
| Güçlü bazlarla reaksiyona girer. Metallerle teması halinde yanıcı hidrojen açığa çıkabilir. Su ile ekzotermik reaksiyon verir ve aşındırıcı gaz/buhar açığa çıkar. |  |  |  |  |
| 10.2. Kimyasal Kararlılık |  |  |  |  |
| Malzeme normal koşular, sıcaklık ve basınç gibi öngörülen depolama ve taşıma koşulları altında kararlıdır. |  |  |  |  |
| 10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı |  |  |  |  |
| Aldehitler, Alkali (kostik), Alkali metaller, Amonyak (NH3), Bromatlar, Karbür, Kloratlar, Alkali toprak metali, Halojenli hidrokarbonlar, Metaller, Metal tozu, Nitrat, Nitriller, Nitro bileşiği, Organik maddeler, Perkloratlar, Permanganatlar, Peroksitler, Fosfor , Fosfor oksitler (örn. P2O5), Asitler, Kuvvetli alkali, Su, Hidrojen peroksit |  |  |  |  |
| 10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar |  |  |  |  |
| Güçlü alkali maddelerle şiddetli reaksiyona girer. Isıdan uzak tutun. 338 °C üzerinde ayrışmaya uğrar |  |  |  |  |
| 10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |  |  |  |
| Yanıcı malzemeler, indirgeyici maddeler, (kuvvetli) bazlar, yüksek derecede yanıcı malzemeler, metaller, selülozik malzemeler, organik malzemeler, oksitleyici maddeler, su/nem. |  |  |  |  |
| 10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri |  |  |  |  |
| (Bazı) metallerle reaksiyona girer: yüksek derecede yanıcı gazların/buharların (hidrojen) açığa çıkmasına neden olur. Isıtma durumunda: zehirli ve aşındırıcı gazların/buharların (kükürt oksitler) açığa çıkmasına neden olur. |  |  |  |  |

| KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi |  |  |  |  |  |  |  |
| Akut toksisite |  |  |  |  |  |  |  |
| Maruz kalma | Dozajlama |  | Tür |  | Değer |  | Kaynak |
| Ağız yoluyla | LD50 |  | Fare |  | 2140 mg/kg kütle |  | ECHA |
| Soluma yoluyla | LC50 |  | Fare |  | 375 mg/m³ hava |  | ECHA |
| Cilt aşınması/tahrişi |  |  |  | : Cilt tahrişine neden olur. Ciddi cilt yanıklarına neden olur. |  |  |  |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi |  |  |  | : Ciddi göz hasarına neden olur. |  |  |  |
| Solunum veya cilt hassasiyeti |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |
| Kanserojenite |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |
| Eşey hücre mutajenitesi |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |
| Üreme toksisitesi |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |
| Aspirasyon zararı |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |
| BHOT-tek maruz kalma |  |  |  | : Sınıflandırılmadı. |  |  |  |
| BHOT-tekrarlı maruz kalma |  |  |  | : Sınıflandırılmadı |  |  |  |
| 11.2. Endokrin bozucu özellikler |  |  |  |  |  |  |  |
| Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon Yönetmeliği (AB) 2017/2100 veya Komisyon Yönetmeliği (AB) 2018/605'e göre %0,1 veya daha yüksek seviyelerde endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu kabul edilen bileşenler içermez. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Ek Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |
| Malzeme, mukoz membranlar ile üst solunum yolları, gözler ve cilt dokuları üzerinde aşırı tahrip etkisine sahiptir., gırtlak spazmı, iltihabı ve ödemi, bronş spazmı, iltihabı ve ödemi, pnömonit, pulmoner ödem, yanma hissi, Öksürük, Hışıltılı solunum, larinjit, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Akciğer ödemi. Etkilerin görülmesi zaman alabilir. |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Toksisite |  |  |  |  |  |  |  |
| Sucul toksisite(akut) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozajlama |  | Değer | Tür |  | Kaynak | Maruziyet süresi |  |
| EC50 |  | >100mg/l | Sucul organizmalar |  | - | 48 sa |  |
| ErC50 |  | >100mg/l | Algler |  | - | 72 sa |  |
| 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik |  |  |  |  |  |  |  |
| Biyolojik bozunabilirliğin belirlenmesine yönelik yöntemler inorganik maddelere uygulanamaz. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Biyobirikim Potansiyeli |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Toprakta Hareketlilik |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler |  |  |  |  |  |  |  |
| Biyolojik etkiler: pH değişimi nedeniyle zararlı etki gösterir. Biyolojik oksijen eksikliğine neden olmaz. Büyük miktarlarda toprağa ve/veya suya karışmasına izin verilirse içme suyu kaynaklarını tehlikeye atar. Atık su arıtma tesislerinde nötralizasyon mümkündür. Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 13: BERTARAF BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Bertaraf Yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeniden kullanım olanaklarını inceleyin. Ürün kalıntıları ve temizlenmemiş boş kaplar, ilgili ulusal ve yerel düzenlemelere göre paketlenmeli, mühürlenmeli, etiketlenmeli ve imha edilmeli veya geri dönüştürülmelidir. Temizlenmemiş boş kaplar başkasına verildiğinde alıcı, kalıntıların neden olabileceği olası tehlikeler konusunda uyarılmalıdır. EC dahilinde bertaraf için Avrupa Atık Listesine (EWL) göre uygun kod kullanılmalıdır. Atıkların Avrupa Atık Listesine (EWL) göre endüstriyel sektörlere ve süreçlere özel atık kodlarına atanması kirleticinin görevleri arasındadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Avrupa Atık Katalogu |  |  |  |  |  |  |  |
| Avrupa atık kodları: Atık üreticilerinin, en uygun atık imha kodunu/kodlarını belirlemek için atık ve kirleticilerini üretirken kullanılan prosesi değerlendirmeleri gerekmektedir. EWC/AVV'ye göre atık kodları/atık tanımları: EWC kodu 06 01 01* sülfürik asit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Kontamine Ambalajlar |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabı suyla temizleyin. Boş ve temiz kaplar yönetmeliklere uygun olarak yeniden kullanılmalıdır. Olumsuz etkilerden kaçınmak için mümkün olduğunca özel kaplar kullanın. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Ek Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |

1357/2014 avrupa atık yönetimi listesine göre atık tipi kodu: HP4 aşındırıcı- cilt aşındırıcı ve göz tahrişi

| KISIM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. UN Numarası |  |  |  |
| ADN | : UN 1830 |  |  |
| ADR | : UN 1830 |  |  |
| RID | : UN 1830 |  |  |
| IMDG | : UN 1830 |  |  |
| IATA | : UN 1830 |  |  |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı |  |  |  |
| ADN | Sülfürik Asit, Solüsyon |  |  |
| ADR | Sülfürik Asit, Solüsyon |  |  |
| RID | Sülfürik Asit, Solüsyon |  |  |
| IMDG | Sülfürik Asit, Solüsyon |  |  |
| IATA | Sülfürik Asit, Solüsyon |  |  |
| 14.3. Taşıma Sistemleri İçin Bilgiler |  |  |  |
| 14.3.1. ADR İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  | C1 |
| Paketleme grubu |  |  | II |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  | 8 |
| Tehlike tanım numarası |  |  | 80 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 8, |
| Çevresel zararlar |  |  | Hayır |
| İstisnai miktarlar |  |  | E2 |
| Sınırlı miktarlar |  |  | 1lt |
| Taşıma kategorisi |  |  | 2 |
| 14.3.2. ADN İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  | C1 |
| Paketleme grubu |  |  | II |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  | 8 |
| Tehlike tanım numarası |  |  | 80 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 8, |
| Çevresel Zararlar |  |  | Hayır |
| İstisnai miktarlar |  |  | E2 |
| Sınırlı miktarlar |  |  | 1lt |
| Taşıma kategorisi |  |  | 2 |
| 14.3.3. RID İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Sınıflandırma kodu |  |  | C1 |
| Paketleme grubu |  |  | II |
| Taşımacılık tehlike sınıfı |  |  | 8 |
| Tehlike tanım numarası |  |  | 80 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 8, |
| Çevresel Zararlar |  |  | Hayır |
| İstisnai miktarlar |  |  | E2 |
| Sınırlı miktarlar |  |  | 1lt |
| Taşıma kategorisi |  |  | 2 |
| 14.3.4. IMDG İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  | II |
| Sınırlı miktarlar |  |  | 1lt |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 8, |
| EmS kodu |  |  | F-A, S-B |
| Deniz kirletici |  |  | Hayır |
| İstisnai miktarlar |  |  | E2 |
| 14.3.5. IATA İçin Taşımacılık Bilgileri |  |  |  |
| Paketleme grubu |  |  | II |
| İstisnai miktarlar |  |  | E2 |
| Tehlike etiketi/etiketleri |  |  | 8, |
| Çevresel zararlar |  |  | Hayır |
| Sınırlı miktarlar |  |  | 0,5 lt |
| 14.4. Kullanıcı için Özel Önlemler |  |  |  |
| Mevcut veri yok |  |  |  |
| 14.5. MARPOL Anlaşması ek II ve IBC Kodu uyarınca dökme taşımacılık |  |  |  |
| Mevcut ürün için geçerli değildir. |  |  |  |
| KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ |  |  |  |
| 15.1. Madde ve Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı |  |  |  |
| 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. |  |  |  |
| 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |  |  |  |
| Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. |  |  |  |
| 15.3. Yüksek önem arz eden madde (SVHC) |  |  |  |
| Listede değil |  |  |  |
| 15.4. 2012/18/EU (Seveso III) |  |  |  |
| Seveso kapsamında değildir. |  |  |  |
| KISIM 16: DİĞER BİLGİLER |  |  |  |
| 16.1. H ve EUH ifadelerinin tam metni |  |  |  |
| Kod |  | Tanım |  |
| H290 |  | Metaller için aşındırıcıdır. |  |
| H314 |  | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |  |
| H318 |  | Ciddi göz hasarına yol açar. |  |
| 16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları |  |  |  |
| Kısaltmalar |  | Kullanılan kısaltmaların açıklamaları |  |
| ACGIH |  | Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı |  |
| ADN |  | Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |
| ADR |  | Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |
| CAS No |  | Kimyasal Kuramlar Servisi İndeks Numarası |  |
| ECHA |  | Avrupa Kimyasallar Ajansı |  |
| EC No |  | Avrupa Topluluğu numarası |  |
| EC50 |  | Ortalama etkili konsantrasyon |  |
| ErC50 |  | EC50: bu yöntemde, kontrole göre büyümede (EbC50) veya büyüme oranında (ErC50) %50 azalmaya yol açan test maddesi konsantrasyonu |  |
| EmS |  | Acil Durum Programı |  |
| GHS |  | Kimyasalların Uluslararası Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi |  |
| IATA |  | Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği |  |
| ICAO |  | Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması |  |
| IDLH |  | Yaşam ve sağlık için doğrudan tehlike |  |
| IMDG |  | Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar |  |
| LD50 |  | Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu |  |
| LC50 |  | Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu |  |
| NIOSH |  | Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü |  |
| OSHA |  | İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği |  |
| PBT |  | Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik |  |
| PEL |  | İzin verilen maruz kalma limiti |  |
| REL |  | Önerilen Maruz kalma limiti |  |
| RID |  | Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması |  |
| REACH |  | Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması |  |
| SVHC |  | Yüksek önem arz eden madde |  |
| SEA |  | Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği |  |
| TLV |  | Eşik sınır değeri |  |
| TWA |  | Zaman ağırlıklı ortalama |  |
| vPvB |  | Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli |  |
| WELs |  | Çalışma alanı maruz kalma sınırı |  |
| 16.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan |  |  |  |
| Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi GBF Hazırlayıcısı |  |  |  |
| Bünyamin AK(bunyamin.ak@etigubre.com) Sertifika No : TÜV/11.115.01 |  |  |  |
| 16.4. Sorumluluk Reddi |  |  |  |
| Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir |  |  |  |